КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Развёртывание репозитория с ПО для jetbot_mirea (шаг [A1])

Цель: Клонировать и собрать рабочее пространство ROS2 с пакетами для jetbot_mirea.

Необходимые условия

- Выполнен шаг [A0] (подключение к Jetson Nano) ИЛИ вы работаете на своём компьютере под управлением Ubuntu 22.04 с ROS2 Humble.

- Есть доступ к интернету.

Пошаговая инструкция

Далее описаны действия необходимые для скачивания рабочего репозитория - рабочей области с GitHub и его установки.

В терминале необходимо последовательно выполнить команды:

- Создайте рабочее пространство и перейдите в папку исходников.

mkdir -p jetbot_ws/src

cd jetbot_ws/src

- Склонируйте репозиторий.

git clone https://github.com/cyberbanana777/mirea_jetbot_full.git .

- Обратите внимание на точку в конце – она означает, что содержимое репозитория скопируется сразу в текущую папку src.

- Установка зависимостей.

- Перейдите в папку со скриптами инициализации:

cd init_scripts

- Теперь в зависимости от того, где вы разворачиваете рабочее пространство, выберите подходящий скрипт:

- Если вы на реальном роботе (Jetson Nano): здесь не нужна симуляция Gazebo, поэтому используйте скрипт для робота.

chmod +x install_dependensies_jetbot.bash

./install_dependensies_jetbot.bash

# Во время установки будет запрошен пароль sudo

- Если вы на компьютере-хосте: нужен полный набор зависимостей.

chmod +x install_dependensies_host.bash

./install_dependensies_host.bash

# Во время установки будет запрошен пароль sudo

- Важно: Следите за выводом скрипта, если будут ошибки при установке и скачаются не все пакеты, и команда из п.4 для сборки пакета не сработает корректно. В выводе обычно написано как исправить ошибку и какие пакеты смогли установиться корректно, а какие нет, и почему.

- Сборка рабочего пространства (туда, где лежит папка src/). Вернитесь в корень рабочего пространства и выполните сборку. «warning»  при сборке - это нормально, если статус всех пакетов после сборки «… finished), то сборка прошла успешно.

cd ../..

colcon build

source install/local_setup.bash

- Пример успешной сборки с «warning» представлен на рисунке 1.

- Рисунок 1 - Пример успешной сборки с warnings

- Автоматическая подгрузка рабочего пространства.

- Добавьте рабочую область в авто-source при каждом запуске терминала. Это нужно чтобы каждый раз при открытии нового терминала не вводить source и иметь доступ к командам запуска скриптов репоизитория, добавьте команду в ~/.bashrc:

line_to_add="source \"$(pwd)/install/local_setup.bash\""

grep -qxF "$line_to_add" ~/.bashrc || echo "$line_to_add" >> ~/.bashrc

Что дальше?

Теперь ваша система готова к работе с jetbot_mirea. Вы можете перейти к одному из следующих шагов в зависимости от вашей задачи:

Настройка ESP32:

- [A2.1] Загрузка прошивки (0_Загрузка_на_ESP32_прошивки.pdf)

- [A2.2] - Создание симлинка (1_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf)

Настройка лидара:

- [A3] Создание симлинка для RPLidar (описано в A3_Как_запустить_датчики_и_приводной_уровень_на_роботе_jetbot_mirea.pdf)

Запуск симуляции:

- [S1] Базовая симуляция в Gazebo (S1_Как_запустить_симуляцию.pdf)

Работа с реальным роботом:

- [R1] Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1_Как_запустить_датчики_и_приводной_уровень_на_роботе_jetbot_mirea.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |