КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Настройка ПИД регуляторов моторов по скрости для jetbot_mirea (шаг [R3])

- Цель: С помощью графического конфигуратора подобрать оптимальные коэффициенты ПИД-регуляторов для моторов jetbot_mirea, чтобы добиться точного и стабильного управления скоростью.

Необходимые условия

- Выполнены шаги:

- [A1] Развёртывание репозитория с ПО (A1_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf)

- [A2.1] Загрузка прошивки на ESP32 (A2_1_Загрузка_на_ESP32_прошивки.pdf)

- [A2.2] Создание симлинка для ESP32 (A2_2_Создание_симлинка_для_ESP32.pdf)

- Робот собран, все кабели подключены.

- ESP32 физически доступна и может быть подключена к компьютеру, на котором вы работаете (это может быть как ваш основной ПК, так и Jetson Nano).

- Компьютер с ОС Linux (Ubuntu) или Windows (инструкция ориентирована на Linux, но шаги аналогичны).

- *  Желательно: длиный провод для подключения ESP32, чтобы настраивать робота на полигоне (провод переходник, или длинный type-c, или USB-мама - USB-папа)

Пошаговая инструкция

- Рекомендация.

Настраивайте робота не на весу, а на полигоне в движении. Так как робот тяжелый, оптимальные коэффициэнты ПИД-регулятора для робота на весу и стоящего на колёсах - будут различаться. Для такой настройки нужен длинный провод.

- Подготовка оборудования.

- Проверьте, что робот собран верно и всё подключено.

- Включите робота и дождитесь того, когда он загрузится.

- Подключение ESP32 к компьютер.

- Отключите ESP32 от робота (если вы работаете не на Jetson Nano) и подключите её напрямую к USB-порту вашего компьютера.

- Если вы работаете непосредственно на Jetson Nano, ESP32 уже подключена к нему — просто убедитесь, что она определилась.

- Проверка симлинка ESP32. В терминале выполните команду:

ls /dev/esp32

В выводе команды должен отобразиться путь /dev/esp32. Если симлинка нет, вернитесь к шагу [A2.2].

- Переход в папку с конфигуратором. Перейдите в директорию simple_PID_configurator внутри репозитория:

cd ~/jetbot_ws/src/simple_PID_configurator

(если ваш путь отличается, укажите актуальный).

- В файле-конфигурации «config.py»  необходимо указать устройство «/dev/esp32». Сделать это можно с помощью любого текстового редактора (например, nano config.py).

SERIAL_PORT = '/dev/esp32'

Сохраните изменения.

- Установите pip и системную python-библиотеку:

sudo apt install python3-pip python3-tk

- Установите зависимости:

pip install -r pip_requirements.txt

- Запустите главную программу:

python3 fast_gui.py

Что дальше?

После успешной настройки ПИД-коэффициентов вы можете:

Запустить драйверы и проверить движение:

- [R1] Запуск драйверов сенсоров и моторов (R1_Запуск_датчиков_и_приводного_уровня.pdf)

Приступить к картографированию:

- [R4] Картографирование для реального робота (R4_Картографирование_реального_робота.pdf)

Вернуться к управлению с клавиатуры:

- [R2] Управление движением с клавиатуры (R2_Управление_движением_jetbot_mirea_с_помощью_клавиатуры.pdf)

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |