ПОСОБИЕ ПО РАБОТЕ С JETBOT_MIREA

ЧАСТЬ 2. ДРАЙВЕРА ДЛЯ РАБОТЫ С «ЖЕЛЕЗОМ»

Разработано в РТУ МИРЭА ИИИ КПУ

Грачевым А.В.

Зениной А.А.

2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Подключение к Jetson Nano	4

Управление режимом питания Jetson nano	5

Python3-библиотека «jetbot»	6

1. Краткое описание	6

2. Возможности	6

3. Ссылки	6

4. Развёртывание	6

Реализация приводного уровня в ПО (прошивке) ESP32 - «esp_firmware»	6

1. Краткое описание	6

2. Возможности	7

3. Использование	7

4. Полезные ссылки	8

ROS2-пакет для взаимодейсвтия с ESP32 через SerialPort - «serial_bridge_package»	8

1. Краткое описание	8

2. Описание	8

2.1. Нода twist_to_command	9

2.2. Нода serial_bridge_node	9

2.3. Нода feedback_processor	10

2.4. Launch-файл	11

3. Особенности	14

4. Развёртывание	14

ROS2-пакет для настройки ПИД-регуляторов для моторов ESP32 - «simple_regulators_configurator_pkg»	14

1. Краткое описание	14

2. Возможности	14

3. Использование	15

3.1. Проводная настройка	15

3.2. Беспроводная настройка	15

3.2.1. Jetson Nano	16

3.2.2. Ваш компьютер (хост)	16

Python3-приложение для настройки ПИД-регуляторов для моторов ESP32 - «simple_PID_configurator»	16

1. Краткое описание	16

2. Возможности	16

3. Использование	17

ROS2-пакет для взаимодействия с лидаром - «sllidar_ros2»	17

1. Краткое описание	17

2. Возможности	18

3. Использование	18

4. Ссылки	18

ROS2-пакет для взаимодействия с камерой глубины	18

Оптическая камера	18

Mini-RX MarvelMind	19

Полезные ссылки	19

Обратная связь	19

ПРИЛОЖЕНИЕ А	20

1. Установка Arduino-IDE	20

2. Установка дополнительных библиотек	23

3. Прошивка ESP32	26

4. Проверка работы ПО	31

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	33

Сообщения-команды (входящие)	33

1. Управление скоростями платформы.	33

2. Управление скоростями каждого из колёс.	33

3. Установка коэффициентов ПИД-регуляторов для управления скоростью моторов.	33

4. Запись коэффициентов ПИД-регуляторов для управления скоростью моторов во Flash-память (энергонезависимую).	34

5. Запрос текущих коэффициентов ПИД-регуляторов.	34

Сообщения-ответы (исходящие)	34

1. Получение одометрии и скоростей платформы и колёс.	34

2. Получение текущих коэффициентов ПИД-регуляторов для управления скоростью моторов. (ответ на сообщение-команду 5)	35

ПРИЛОЖЕНИЕ В	37

Немного о том, что происходит под капотом этого скрипта	37

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	38

Подключение к Jetson Nano

Доступ к вычислителю (Jetson Nano) возможно получить 2 способами:

- непосредственно - всю периферию (монитор, мышь, клавиатура) подключаем к Jetson Nano напрямую (втыкаем в порты на плате);

- удалённо, через SSH. Подробнее про SSH можно прочитать здесь https://habr.com/ru/articles/802179/.

- Непосредственное подключение нужно, чтобы попасть на рабочий стол операционной системы, которая установлена на Jetson (специальная Ubuntu 20.04). Там можно произвести подключение к Wi-Fi и другие настройки. Так же это удобно для отладки -  посмотреть на логгер загрузки ОС, там показаны критические ошибки (проблемы ядра, критического аппаратного обеспечения или графики).

- Для работы с роботом с помощью другого (своего) компьютера, можно подключиться удалённо используя протокол SSH. Условием удалённого подключения является нахождение сервера (машины, к которой происходит подключение) и хоста (машины, с которой происходит подключение) в одной сети Wi-Fi.

- Для подключения через SSH к любому компьютеру (серверу) нужно знать такие параметры как:

- IP-адресс сервера в общей с нами сети.

- Имя пользователя в ОС на сервере.

- Пароль от учётной записи пользователя на сервере.

Шаблон команды SSH-подключения представлен ниже.

ssh user@192.168.0.1

(192.168.0.1 - какой-то пример IP-адресса)

После выполнения команды необходимо ввести пароль от записи пользователя на сервере.

Для нашего случая команда подключения имеет вид:

ssh jetson@<ip-address>

где jetson - имя пользователя в ОС на сервере, а <ip-address> необходимо заменить на IP-адресс вашего робота, показывающийся на OLED-дисплее. Также IP-адресс можно узнать из настроек сети при непосредственном подключении (через терминал команда «ip a»).

После выполнения команды, вводим пароль:

jetbot

После удачного подключения строка-приглашения должна изменить свой вид.

Управление режимом питания Jetson nano

На Jetson Nano есть два основных режима, которые отличаются количеством активных ядер и частотой :

- Режим MAXN (ID: 0) — это режим максимальной производительности (10 Вт). Используются все 4 ядра процессора на максимальной частоте.

- Режим 5W (ID: 1) — это энергосберегающий режим (5 Вт). Активны только 2 ядра (CORE_0 и CORE_1), что снижает энергопотребление и нагрев.

Посмотреть текущий режим

Откройте терминал и выполните команду:

sudo nvpmodel -q

В ответ вы увидите строку NV Power Mode: MAXN (или 5W), а также цифру (0 или 1), соответствующую режиму .

Переключить режим

Используйте команду:

sudo nvpmodel -m <номер_режима>

- Для режима 4 ядер (MAXN/10W): sudo nvpmodel -m 0

- Для режима 2 ядер (5W): sudo nvpmodel -m 1

Настройка сохраняется после перезагрузки.

Дополнительно

Для принудительной установки максимальных частот (помимо включения ядер) используется команда sudo jetson_clocks .

Удобно следить за состоянием ядер и частот с помощью утилиты jtop (установка: sudo pip install jetson-stats) .

Python3-библиотека «jetbot»

- Краткое описание

Это python3-библиотека для взаимодействия с исходной версией jetbot (без модификаций и дополнений, произведённых в РТУ МИРЭА).

- Возможности

Библиотека позволяет программировать простое движение робота (оригинального jetbot), а также обеспечивает нормальную работу его внутренних систем (к примеру, вывод информации на OLED-дисплей). Управлять модифицированным роботом с этой библиотекой не получится, так как мы изменили конструкцию самого робота, но эта библиотека необходима для нормальной работы штатных систем. Также в пакете (библиотеке) есть jupyter-notebooks, в которых описывается взаимодействие с роботом, возможно полезное для разработчика.

- Ссылки

- Python-пакет на Github: https://github.com/waveshare/jetbot/tree/master

- Развёртывание

Подключимся к Jetson Nano (любым способом) и выполним последовательно команды в терминале.

git clone https://github.com/waveshare/jetbot.git

cd jetbot

pip3 install .

Реализация приводного уровня в ПО (прошивке) ESP32 - «esp_firmware»

- Краткое описание

«esp_firmware» - это проект для Arduino IDE, в котором находится код программы микроконтроллера ESP32 для реализации приводного уровня.

- Возможности

Данная программа позволяет роботу использовать обратную связь по скорости колёс для точного управления роботом. В ПО реализованно:

- Управление роботом осуществляется путём задания желаемых скоростей для моторов командами, использующими единицы СИ (м/с, рад/с). Доступны два режима управления:

  - Скоростью мобильной платформы: заданием вектора, включающего линейную скорость вдоль продольной оси X и угловую скорость вращения вокруг вертикальной оси Z.

  - Скоростью колёс: раздельным заданием скоростей для левого и правого колес.

- ПИД-регуляция каждого мотора по скорости. Для каждого мотора реализован ПИД-регулятор с возможностью настройки.

- Алгоритм записи значений коэффициентов регуляторов в Flash-памяти (энергонезависимой). Запись в энергонезависимую память позволяет сохранять значения даже при выключении устройства и не сбрасываться к значениям «по умолчанию»

- Подсчёт одометрии робота. С момента запуска робот рассчитывает своё пространственное положение (x, y, theta (угол поворота)) и отправляет на главный вычислитель (Jetson Nano). Одометрия подсчитывается с постоянно увеличивающейся ошибкой, что совершенно нормально.

- Аварийная остановка при зависании Jetson Nano. Если с Jetson Nano сообщения не приходят в течение 5 секунд, то робот останавливается.

- Также в коде используются такие технологии как:

- Обработка прерываний и машина состояний. Необходимы для точного подсчёта скорости и определения направления вращения в «фоновом» режиме (не занимая активное время программы).

- Кастомный протокол поверх Serial Port. Для передачи информации между Jetson Nano и ESP32 был разработан свой протокол связи.

- Использование

- В приложении А показано, что нужно сделать, чтобы залить на ESP32 данную прошивку. Протокол, с помощью которого можно взаимодействовать с ESP32 представлен в приложении Б. В нормальном режиме ESP32 отсылает на Jetson Nano сообщения-ответы типа 1 (одометрия). При отправки на ESP32 сообщения-команды типа 5 (запрос коэффициентов ПИД-регуляторов) ESP32 отправляет сообщение-ответ типа 2 (коэффициенты текущих ПИД-регуляторов).

- Полезные ссылки

- Урок от Alex Gyver по ПИД регуляторам: https://alexgyver.ru/lessons/pid/?ysclid=ml010i8tz9271808957

- Урок от Alex Gyver для работы с внешними прерываниями: https://alexgyver.ru/lessons/interrupts/
Урок от Alex Gyver для работы с SerialPort: https://alexgyver.ru/lessons/uart/

- Урок от Alex Gyver по программным таймерам: https://alexgyver.ru/lessons/soft-timer/

- Урок от Alex Gyver по инкрементальным энкодерам: https://alexgyver.ru/lessons/encoder/

- Урок от Alex Gyver по ESP32: https://alexgyver.ru/lessons/about-esp/

- Статья на Habr про обработку значений с инкрементального энкодера с использованием машины состояний: https://habr.com/ru/articles/729382/?ysclid=ml01c6z26233038659

- Статья про использование Flash-памяти в ESP32: https://microcontrollerslab.com/save-data-esp32-flash-permanently-preferences-library/

ROS2-пакет для взаимодейсвтия с ESP32 через SerialPort - «serial_bridge_package»

- Краткое описание

Это ROS2-пакет, обеспечивающий корректную работу с Serial Port и протоколом, по которому работает ESP32.

- Описание

В пакете содержатся 3 ноды:

- twist_to_command - преобразователь из сообщений-команд типа ROS2 geometry_msgs/msg/Twist в протокольное сообщение для ESP32

- serial_bridge_node - мост между ROS2 и UART (Serial Port)

- feedback_processor - преобразователь из протокольных сообщений ESP32 в сообщения типа ROS2 (несколько типов)

- Рассмотрим каждую из них более подробно.

  - Нода twist_to_command

Нода является конвертером сообщений Twist в кастомный протокол для ESP32 с форматом $linear;angular#. Нода подписывается на стандартный топик /cmd_vel и извлекает линейную скорость по X и угловую по Z, игнорируя остальные компоненты. А после публикует в топик /esp32_input строковые сообщения протокольного формата.

В таблице 1 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2.

Таблица 1. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

| Тип взаимодействия | Название | Тип сообщения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | /cmd_vel | geometry_msgs/msg/Twist | Вектор управления |
| Публикация | /esp32_input | std_msgs/msg/String | Протокольное сообщение |

Параметры в ноде отсутствуют.

Запуск осуществляется командой

ros2 run serial_bridge_package twist_to_command

  - Нода serial_bridge_node

ROS2-мост для двунаправленной связи между UART-устройствами и ROS-топиками с буферизацией и парсингом сообщений в формате $message#. Читает сообщения из топика esp32_input (можно настроить) и по сериал порту отправляет их на ESP32. Использует многопоточность для асинхронного чтения порта, поддерживает настраиваемые параметры подключения. Так же публикует сообщения получаемые от ESP32 в отдельный топик (можно настроить).

Требует прав доступа к последовательному порту и стабильного соединения с устройством. В таблице 2 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2. Значения указанные в <> являются параметрами (см. далее).

Таблица 2. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

| Тип взаимодействия | Название | Тип сообщения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | /<ros_in_topic> | std_msgs/msg/String | Сообщение-команда, отправляемая на ESP32 |
| Публикация | /<ros_out_topic> | std_msgs/msg/String | Сообщение-ответ, получаемый от ESP32 |

В таблице 3 представлены параметры ноды.

Таблица 3. Параметры ноды.

| Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| serial_port | string | dev/esp32 | Точка монтирования подключенного устройства |
| baudrate | int | 115200 | Скорость работы Serial Port |
| ros_out_topic | string | serial/from | Имя ROS2-топика, в котором публикуются сообщения, полученные от ESP32 через Serial Port |
| ros_in_topic | string | serial/to | Имя ROS2-топика, из которого сообщения пересылаются на ESP32 через Serial Port |

Запуск осуществляется командой

ros2 run serial_bridge_package serial_bridge_node

  - Нода feedback_processor

ROS2-узел, который читает топик сообщений от ESP32 и парсит их, преобразует из строк в числа и публикует далее в отдельные топики. Нода обрабатывает сырые данные с ESP32 в формате $data1;...;dataN# и публикует в темы одометрии, скоростей колёс и ПИД-коэффициентов. Преобразует углы в кватернионы и публикует преобразования систем координат через TF (<frame_id> => <child_frame_id>). Ожидает строго форматированные сообщения с N числовыми полями без обработки ошибок связи. В таблице 4 представлены используемые интерфейсы в системе ROS2.

Таблица 4. Используемые интерфейсы ROS2 в ноде.

| Тип взаимодействия | Название | Тип сообщения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Подписка | /esp32_feedback | std_msgs/msg/String | Сообщение-ответ, получаемый от ESP32 |
| Публикация | /odom | nav_msgs/msg/Odometry | Одометрия |
| Публикация | /PIDcoeffs | std_msgs/msg/String | Текущие коэффициенты ПИД-регуляторов для управления моторами |
| Публикация | /sensors/wheel/right/speed | std_msgs/msg/Float32 | Скорость правого колеса в м/с |
| Публикация | /sensors/wheel/left/speed | std_msgs/msg/Float32 | Скорость левого колеса в м/с |

В таблице 5 представлены параметры ноды.

Таблица 5. Параметры ноды.

| Имя параметра | Тип | Значение по умолчанию | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| frame_id | string | odom | Имя фрейма одометрии |
| child_frame_id | string | base_footprint | Имя фрейма для связи с существуемый деревом-преобразований модели робота |

Запуск осуществляется командой

ros2 run serial_bridge_package feedback_processor

  - Launch-файл

Для простоты запуска всей системы был создан Launch-файл, запускающий весь набор нод в некоторой конфигурации. Развёрнутая конфигурация представлена в таблице 6. Все ноды имеют имена такие же, как и точки входа из файла установки (setup.py). Также все элементы находятся в пространстве имён «low_level».

Таблица 6. Содержание Launch-файла.

| Нода | Параметры | Дополниетельные параметры |
| --- | --- | --- |
| twist_to_command | - | Перепривязка топиков: «/esp32_input» => «serial/cmd» |
| serial_bridge_node | serial_port: «/dev/esp32» baudrate: 115200 ros_in_topic: «serial/cmd» ros_out_topic: «serial/feedback» |  |
| feedback_processor | frame_id: «odom» child_frame_id: «base_footprint» | Перепривязка топиков: «/esp32_feedback» => «serial/feedback» |

Запуск осуществляется командой

ros2 launch serial_bridge_package serial_bringup.launch.py

На рисунке 1 представлен RQT-граф, показывающий как взаимодействуют ноды, запускаемые Launch-файлом.

Рисунок 1 - RQT-граф, показывающий как взаимодействуют ноды, запускаемы Launch-файлом.

- Особенности

Ноды из этого пакета работают c устройством, которое имеет название «/dev/esp32», что не является именем, которое даётся системой по умолчанию, а является симлинком (символической ссылкой). Это позволяет подключать ESP32 к разным физическим USB-портам, но в ОС они будут отображаться как одно устройство с фиксированным именем. Как создать такой симлинк описано в приложении В.

- Развёртывание

Чтобы использовать функционал описанный выше, необходимо произвести подготовительные действия, описанные в приложении Г. В приложении представлен список действий по подготовке рабочего пространства и иустановке зависимостей.

ROS2-пакет для настройки ПИД-регуляторов для моторов ESP32 - «simple_regulators_configurator_pkg»

- Краткое описание

ROS2-нода, которая является python-приложением с графическим интерфейсом для настройки приводного уровня, а именно коэффициентов ПИД-регуляторов по скорости для каждого из моторов.

- Возможности

Данная программа с графическим интерфейсом позволяет настроить коэффициенты ПИД-регуляторов и протестировать элементарное движение робота. В ПО реализованно:

- Управление роботом скоростями измеряемыми в СИ (м/с, рад/с). Можно отправить сообщение-команду, в котором описан вектор скоростей базы (линейная скорость базы по оси X, угловая скорость базы вокруг оси Z) или вектор скоростей колёс (скорость левого колеса, скорость правого колеса).

- Просмотр графиков скоростей в реальном времени, что помогает настроить регуляторы.

- Изменение коэффициентов ПИД-регуляторов в удобном формате без необходимости перепрошивки ESP32.

- Фиксация значений коэффициентов ПИД-регуляторов во Flash-памяти ESP32.

- Логгер отправляемых и получаемых сообщений.

- Кнопка экстренной остановки.

- Дистанционная настройка. Физическая связь между ESP32 и компьютером, с которого происходит настройка не является обязательной.

- Использование экосистемы ROS2 позволяет производить настройку дистанционно, что очень удобно в сравнении с проводным решением (см. следующий раздел).

- Использование

Возможно 2 варианта использования:

- проводная настройка;

- беспроводная настройка.

- Важный момент! Чтобы ПО работало корректно, необходимо на той машине, к которой Вы подключите ESP32 (зависит от типа подключения), произвести установку симлинка (подробнее в приложении В).

  - Проводная настройка

Все действия происходят на вашем компьютере. В нему подключаем ESP32 и там же запускаем GUI-приложение.

Для запуска системы необходимо:

- Развернуть наш репозиторий (подробнее см. в приложении Г)

- Открыть терминал и выполнить команду:

ros2 launch serial_bridge_package serial_bringup.launch.py

- Открыть другой терминал и выполнить команду:

ros2 run simple_regulators_configurator_pkg simple_setup_node_gui

  - Беспроводная настройка

ESP32 подключено к Jetson Nano. Ваш компьютер (хост) подключён к той же сети, что и Jetson Nano. Подключаемся к Jetson Nano используя SSH (см. начало данного документа) и там запускаем набор нод для работы serial port. На хосте запускаем GUI-приложение.

    - Jetson Nano

Для запуска части системы необходимо:

- Развернуть наш репозиторий (подробнее см. в приложении Г)

- Открыть терминал и выполнить команду:

ros2 launch serial_bridge_package serial_bringup.launch.py

    - Ваш компьютер (хост)

Для запуска части системы необходимо:

- Развернуть наш репозиторий (подробнее см. в приложении Г)

- Открыть терминал и выполнить команду:

ros2 run simple_regulators_configurator_pkg simple_setup_node_gui

Python3-приложение для настройки ПИД-регуляторов для моторов ESP32 - «simple_PID_configurator»

- Краткое описание

Python-приложение с графическим интерфейсом для настройки приводного уровня, а именно коэффициентов ПИД-регуляторов для каждого из моторов.

- Возможности

Данная программа с графическим интерфейсом позволяет настроить коэффициенты ПИД-регуляторов и протестировать элементарное движение робота. В ПО реализованно:

- Управление скоростями моторов командами использующими единицы измерения СИ (м/с, рад/с). Можно отправить сообщение-команду, в которой описан вектор скоростей базы (линейная скорость базы по оси X, угловая скорость базы вокруг оси Z) или вектор скоростей колёс (скорость левого колеса, скорость правого колеса).

- Просмотр графиков скоростей в реальном времени, что помогает настроить регуляторы.

- Изменение коэффициентов ПИД-регуляторов в удобном формате без необходимости перепрошивки ESP32.

- Запись значений коэффициентов ПИД-регуляторов в Flash-память ESP32.

- Логгер отправляемых и получаемых сообщений.

- Кнопка экстренной остановки.

- Параметры настройки находятся в файле «config.py». Там можно настроить скорость передачи и точку монтирования устройства.

- Использование

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо подключить ESP32 к компьютеру с монитором (это может быть как сам Jetson Nano, так и пользовательский компьютер).

Если используете симлинк, то его существование можно проверить (в выводе команды должно быть «/dev/esp32»):

ls /dev/esp32

Далее если ESP32 при подключении создаёт симлинк «/dev/esp32», то указать в файле-конфигурации это устройство. Если симлинк не создался, то рекомендуем это сделать (как сделать описывается в приложении В). Взаимодействие программы и ESP32 может происходить и без симлинка, но в таком случае ESP32 может в системе определяться по разному, т.е. в одном случае монтироваться как «/dev/ttyUSB0», а при переподключении - «/dev/ttyUSB1».

Чтобы запустить ПО, последовательно выполним следующие команды в терминале.

Установим pip и системную python-библиотеку:

sudo apt install python3-pip python3-tk

Установим зависимости:

pip install -r pip_requirements.txt

Запустим главную программу:

python3 fast_gui.py

ROS2-пакет для взаимодействия с лидаром - «sllidar_ros2»

- Краткое описание

Это ROS2-пакет обеспечивающий взаимодействие с лидаром Slamtec RPlidar A2M8.

- Возможности

Пакет позволяет получать информацию от лидара и публиковать её в топик (/scan) со стандартными для данной информации типами сообщениями.

- Использование

- Можно скачать отдельно

git clone https://github.com/Slamtec/sllidar_ros2.git

- или использовать полный репозиторий (описано в приложении Г)

- Необходимо создать симлинк для лидара. Сделать это можно по аналогии с тем, как создаётся симлинк для ESP32 (приложение В) или воспользоваться уже написанным скриптом.

cd sllidar_ros2

sudo bash scripts/create_udev_rules.sh

- Чтобы симлинк появился переподключите физически (выткнете и воткните обратно USB-коннектор).

- Чтобы запустить лидар, выполните команду

ros2 launch sllidar_ros2 sllidar_a2m8_launch.py

- После запуска появится топик /scan с сообщениями типа sensor_msgs/msg/LaserScan и данными с лидара.

- При остановке ноды, лидар может продолжить вращаться.

- Ссылки

- ROS2-пакет на Github: https://github.com/Slamtec/sllidar_ros2

ROS2-пакет для взаимодействия с камерой глубины

Взаимодействие с данным модулем ещё не было реализовано. Поэтому никаких материалов здесь нет. Но есть ROS2-пакет, который должен обеспечивать взаимодействие с ROS2-экосистемой. Данный тезис не проверялся практически. Ссылка представлена ниже.

https://github.com/realsenseai/realsense-ros

Оптическая камера

Взаимодействие с данным модулем ещё не было реализовано. Поэтому никаких материалов здесь нет.

Mini-RX MarvelMind

Взаимодействие с данным модулем ещё не было реализовано. Поэтому никаких материалов здесь нет. Но есть ROS2-пакет, который должен обеспечивать взаимодействие с ROS2-экосистемой. Данный тезис не проверялся практически. Ссылка представлена ниже.

https://github.com/MarvelmindRobotics/marvelmind_ros2_upstream

Ещё может быть полезным эта ссылка (типа готовое решение).
https://github.com/ipa-kut/ros_marvelmind_package

Полезные ссылки

- Репозиторий с ПО для Jetbot_mirea https://github.com/cyberbanana777/mirea_jetbot_full

- Курс по ROS2 https://stepik.org/course/221157/promo?search=8756811296

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

| Александр | Алиса |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Загрузка на ESP32 прошивки

Загрузку можно разбить на следующие этапы:

- установка Arduino-IDE;

- установка дополнительных библиотек;

- загрузка прошивки;

- проверка работы.

Рассмотрим каждый из них подробно.

- Установка Arduino-IDE

На данный момент существует 2 глобальные версии Arduino-IDE: версии 1.x и 2.x. Мы будем использовать Arduino-IDE 2.x версии т.к. более простой способ установки библиотек.

Перейдём на раздел в Github-репозитория с релизами rduino-IDE https://github.com/arduino/arduino-ide/releases.

Среди доступных версий необходимо выбрать последнюю (версия 2.3.7 на момент написания - последняя доступная) и в разделе «Assets» скачать установщик под свою ОС, кликнув на необходимый файл. На рисунке 1 изображена интересующая нас область.

Рисунок 2 - Установщики Arduino-IDE 2.x.

Если у Вас Windows - загружаете и запускаете установщик (с раширением .exe) и следуете появляющимся инструкциям.

Если у Вас Linux -  ниже инструкция для установки.

1. Скачиваете файл «arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip» в загрузки и выполняете команды:

cd ~/Downloads

unzip arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip

sudo cp -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit /opt/

sudo ln -s /opt/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit/arduino-ide \ /usr/local/bin/arduino-ide

2. Настройка прав доступа к USB-портам (для работы с платами Arduino) Чтобы Arduino IDE могла работать с подключёнными платами, добавьте своего пользователя в группу «dialout»:

sudo usermod -a -G dialout $USER

3. Создаём ярлык (Nvim - текстовый редактор, Вы можете использовать любой редактор, который Вам удобен, например встроенный nano)

nvim ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop

И прописываем в файле такие настройки (чтобы появился ярлык в меню приложений):

[Desktop Entry]

Name=Arduino IDE

Comment=Arduino Integrated Development Environment

Exec=/usr/local/bin/arduino-ide

Icon=/opt/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit/resources/app/resources/icons/512x512.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=Development;IDE;

4. Делаем ярлык исполняемым:

chmod +x ~/.local/share/applications/arduino-ide.desktop

5. Обновляем кэш

update-desktop-database ~/.local/share/applications/

6. Можно удалить исходники:

sudo rm -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit

sudo rm -r ~/Downloads/arduino-ide_2.3.7_Linux_64bit.zip

После этих действий Вы можете запустить arduino-ide. Достаточно в поиске меню приложений вбить «arduino» и кликнуть на пиктограмму приложения.

В результате будет показано окно, отображённое на рисунке 3.

Рисунок 3 - Главное окно Arduino-IDE.

- Установка дополнительных библиотек

Далее необходимо установить библиотеки, которые используются в прошивке и пакеты для работы с платой ESP32.

Нам понадобятся библиотеки:

- GyverPID (на момент написания последняя доступная версия 3.3.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь https://github.com/GyverLibs/GyverPID );

- Adafruit PWM Servo Driver Library (на момент написания последняя доступная версия 3.0.2)(подробнее про функционал библиотеки можно прочитать здесь https://github.com/adafruit/Adafruit-PWM-Servo-Driver-Library ).

- Установка производится простым способом: нужно выбрать вкладку слева «Менеджер библиотек» или «Library Manager» и вести название библиотеки. Далее выбрать версию и нажать на кнопку «Установить» или «Install». Процесс показан на рисунке 4.

Рисунок 4 - Пример установки библиотеки.

Во время установки библиотеки «Adafruit PWM Servo Driver Library» откроется окно, в котором предлагают установить зависимости данной библиотеки. Выбираем «Установить всё» или «Install all». Процесс показан на рисунке 5.

Рисунок 5 - Установка зависимостей библиотеки.

Далее необходимо, чтобы установить пакет для работы с платой ESP32, исправить файл «arduino-cli.yaml».

В Windows этот файл находится по адресу:

C:\Users\<ваше_имя_пользователя>\.arduinoIDE\arduino-cli.yaml

в Linux:

/home/<ваше_имя_пользователя>/.arduinoIDE/arduino-cli.yaml

В этом файле необходимо дописать (с помощью nvim или Вашего любимого текстового редактора) в конец следующие строчки

network:

connection_timeout: 600s

чтобы содержимое файла выглядело так, как показано на рисунке 6.

Рисунок 6 - Обновлённый файл конфигурации.

Эта настройка увеличивает время, после которого загрузка пакета прекращается. Это критично для больших пакетов, таких как пакет для работы с платами ESP32.

Далее перезапустим Arduino-IDE, чтобы изменения вступили в силу, и откроем вкладку слева «Менеджер плат» или «Boards Manager» и в строке поиска введём «ESP32». Далее установим пакет от автора «Espressif Systems», как показано на рисунке 7 (на момент написания последняя доступная версия 3.3.6). Подробнее про пакет можно прочитать здесь https://github.com/espressif/arduino-esp32. Установка этого пакета займёт некоторое время (~10 мин).

Рисунок 7 - Установка пакета для работы с платами ESP32.

- Прошивка ESP32

Подключаем EPS32 к компьютеру физически (через USB) и отрываем скетч прошивки, расположенный в репозитории ПО для Jetbot (https://github.com/cyberbanana777/mirea_jetbot_full) по адресу

<путь к репозиторию>/esp_firmware/esp32_firmware/esp32_firmeware.ino

Далее необходимо в нажать на кнопку выбора платы (изображена на рисунке 8).

Рисунок 8 - Кнопка выбора платы.

При нажатии на неё выпадет список и в неё необходимо нажать на кнопку «Выбрать другую плату и порт» или «Select other board and port» (изображена на рисунке 8).

Рисунок 9 - Кнопка настройки платы и порта.

После нажатия откроется окно в левой части которого нужно выбрать плату, а в правой - порт. Для платы мы используем название «ESP32-WROOM-DA Module», а порт выбираем «/dev/ttyUSB0». Названия для портов в Windows отличаются от представленного примера (на примере изображена Linux-версия). Также если Вы не можете однозначно определить порт (к примеру у Вас подключено несколько устройств и отражаются они как «/dev/ttyUSB0», «/dev/ttyUSB1» и т.д., то рекомендуем отключить все другие устройства кроме ESP32 на момент прошивки). Процесс найстройки платы и порта показан на рисунке 10.

Рисунок 10 - Процесс настройки платы и порта.

Далее рассмотрим дополнительную настройку - стирание Flash-памяти при перепрошивке. Если Вы ходите сбросить значения коэффициентов до значения по умолчанию при перезаливке кода, то выберете значение «Enable» или «Включить», если Вы хотите отставить значения коэффициентов, сохранённые в памяти, то выберете значение «Disable» или «Выключить». Расположение данной опции представлено на рисунке 11.

Рисунок 11 - Опция очистки Flash-памяти

Далее необходимо запустить процесс обновления ПО - необходимо нажать на кнопку загрузки, изображённой на рисунке 12.

Рисунок 12 - Кнопка загрузки прошивки.

После этого некоторого времени ожидания, во вкладке «Вывод» или «Output» мы увидим примерно такую картину, изображённую на рисунке 13, что свидетельствует о корректной загрузке прошивки ESP32.

Рисунок 13 - Консольный вывод, свидетельствующий от нормальной загрузке прошивки ESP32.

Далее необходимо перезапустить ESP32. Это можно сделать переподключив её к USB-коннектору или нажав на кнопку «EN», расположенную на плате.

- Проверка работы ПО

- Чтобы проверить корректность работы прошивки и ESP32 - нажмите на кнопку открытия Serial Port’а, изображённую на рисунке 14.

- Рисунок 14 - Кнопка открытия Serial Port.

После нажатия откроется вкладка «Serial Monitor». Если вывод будет невнятным, то необходимо справа выбрать правильную скорость Serial Port - используем 115200 baud. Процесс изображён на рисунке 15.

Рисунок 15 - Настройка монитора порта.

После настройки монитора порта вывод будет примерно таким (цифры могут отличаться, но структура будет такой же), как изображено на рисунке 16.

Рисунок 16 - Нормальный вывод Serial Port.

Это сообщения-ответы типа 1 (1 тип сообщений кастомного протокола). Подробнее Вы можете ознакомиться с протоколом передачи данных в приложении Б.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Протокол взаимодействия с ESP32

ESP32 можно рассматривать как конечный автомат, который принимает сообщения-команды и отправляет сообщения-ответы. На рисунке 17 представлены все реализованные команды в виде схемы.

Сообщения-команды (входящие)

- Управление скоростями платформы.

- Вид:

- $1;V_linear_x;V_angular_z;#

- Поля:

- V_linear_x - желаемая линейная скорость платформы по оси X в м/с;

- V_angular_z - желаемая угловая скорость платформы вокруг оси Z в рад/с.

- Управление скоростями каждого из колёс.

- Вид:

- $2;left_wheel_speed;right_wheel_speed;#

- Поля:

- left_wheel_speed - желаемая скорость левого колеса в м/с;

- right_wheel_speed - желаемая скорость правого колеса в м/с.

- Установка коэффициентов ПИД-регуляторов для управления скоростью моторов.

- Вид:

- $3;Kp_L;Ki_L;Kd_L;Kp_R;Ki_R;Kd_R;#

- Поля:

- Kp_L - пропорциональный коэффициент регулятора левого мотора;

- Ki_L - интегральный коэффициент регулятора левого мотора;

- Kd_L - дифференциальный коэффициент регулятора левого мотора;

- Kp_R - пропорциональный коэффициент регулятора правого мотора;

- Ki_R - интегральный коэффициент регулятора правого мотора;

- Kd_R - дифференциальный коэффициент регулятора правого мотора.

- Запись коэффициентов ПИД-регуляторов для управления скоростью моторов во Flash-память (энергонезависимую).

- Вид:

- $4;Kp_L;Ki_L;Kd_L;Kp_R;Ki_R;Kd_R;#

- Поля:

- Kp_L - пропорциональный коэффициент регулятора левого мотора;

- Ki_L - интегральный коэффициент регулятора левого мотора;

- Kd_L - дифференциальный коэффициент регулятора левого мотора;

- Kp_R - пропорциональный коэффициент регулятора правого мотора;

- Ki_R - интегральный коэффициент регулятора правого мотора;

- Kd_R - дифференциальный коэффициент регулятора правого мотора.

- Запрос текущих коэффициентов ПИД-регуляторов.

- Вид:

- $5;#

- Поля: -

Сообщения-ответы (исходящие)

- Получение одометрии и скоростей платформы и колёс.

- Вид:

- $1;odom_x;odom_y;odom_theta;V_linear_x;V_angular_z;left_wheel_speed;right_wheel_speed;#

- Поля:

- odom_x - координата по оси x положения на плоскости робота в м;

- odom_y - координата по оси y положения на плоскости робота в м;

- odom_theta - угол, на который развёрнут робот, относительно положения запуска на плоскости в рад;

- V_linear_x - текущая линейная скорость платформы  по оси X в м/с;

- V_angular_z - текущая угловая скорость платформы вокруг оси Z в рад/с;

- left_wheel_speed - текущая скорость левого колеса в м/с;

- right_wheel_speed - текущая скорость правого колеса в м/с.

- Получение текущих коэффициентов ПИД-регуляторов для управления скоростью моторов. (ответ на сообщение-команду 5)

- Вид:

- $2;Kp_L;Ki_L;Kd_L;Kp_R;Ki_R;Kd_R;#

- Поля:

- Kp_L - пропорциональный коэффициент регулятора левого мотора;

- Ki_L - интегральный коэффициент регулятора левого мотора;

- Kd_L - дифференциальный коэффициент регулятора левого мотора;

- Kp_R - пропорциональный коэффициент регулятора правого мотора;

- Ki_R - интегральный коэффициент регулятора правого мотора;

- Kd_R - дифференциальный коэффициент регулятора правого мотора.

Рисунок 17 - Сообщения для взаимодействия с ESP32.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Создание симлинка для ESP32

- Перейдите в папку

cd <путь к репозиторию>/init_scripts/esp32/

2. В терминале выполните (без поключенного ESP32):

lsusb > without_device.txt

3. Подключите устройство (ESP32) к компьютеру

4. В терминале выполните:

lsusb > with_device.txt

5. Сравните два файла и найдите разницу с помощью этого скрипта:

sudo bash add_symlink_for_esp32.bash

6. Удалите временные файлы:

rm without_device.txt

rm with_device.txt

7. Физически переподключите устройство (ESP32) к компьютеру

8. Проверьте, что оно успешно определилось системой:

ls /dev/esp32

Немного о том, что происходит под капотом этого скрипта

Утилита «lsusb»  позволяет получить информацию о подключённых устройствах через USB. Каждое устройство (разные) имеет уникальные ProductId и VendorId, позволяющие единственным образом идентифицировать в системе (одинаковые ESP32, как на jetbot’ах, имеют одинаковые ProductId и VendorId). Мы фиксируем информацию о подключённых устройствах без ESP32 в файл «without_device.txt», затем подключаем ESP32 и вновь фиксируем информацию, но уже в другой файл «with_device.txt». Затем программно сравниваем эти файлы и определяем ProductId и VendorId. Далее создаём правило для службы администрирования физических подключений, используя в правиле ProductId и VendorId. Правило задаёт устройству постоянное имя, независимо от того, к какому физическому порту оно подключено.  Все скрипты и сервисы могут обращаться к устройству по этому имени.

Затем перезапускаем службу с учётом правил. После всего, необходимо физически переподключить устройство (ESP32), чтобы система применила правило.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Развёртывание репозитория с ПО для jetbot_mirea

В терминале необходимо последовательно выполнить команды:

- Создаём рабочее пространство и переходим в папку исходников.

mkdir -p jetbot_ws/src

cd jetbot_ws/src

- Скопируем репозиторий.

git clone https://github.com/cyberbanana777/mirea_jetbot_full.git .

- Установим зависимости.

sudo bash init_scripts/install_deps.bash

- Произведём сборку рабочего пространства.

cd ../..

colcon build

source install/local_setup.bash

- Добавим в авто-source при каждом запуске терминала.

line_to_add="source \"$(pwd)/install/local_setup.bash\""

grep -qxF "$line_to_add" ~/.bashrc || echo "$line_to_add" >> ~/.bashrc